Приложение № 3  к договору № 04-05-2023 от  " 04 " мая 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»:

_____________________

«____» ____________ 2023

генерального директор

ООО «фирма «КОМ-БИЛДИНГ»

Техническое задание

на выполнение работ по установке, оконных блоков по объекту:

- Жилой дом в составе объекта «Жилой комплекс с автостоянкой открытого типа по ул. им. Владимира Петровского, 4а в г. Волгограде» 1 этап. Дом №1.   Монтаж вести с соблюдением требований ГОСТ 30971-2012.

- Окна квартир: выполнить минимум из пяти камерного  профиля ПВХ с заполнением однокамерным стеклопакетом (мультифункциональное стекло  прозрачное ,нейтральный цвет) или двухкамерным стеклопакетом 32 мм  . ГОСТ 30826-2014.

Внутренний цвет профиля всех окон – белый.

Наружный цвет окон ПВХ Стальной синий (темный)  ,этажность смотреть по проекту.

- В комплект установки оконных и дверных блоков ПВХ включить фурнитуру с функцией «зимнее проветривание» Siegenia, Maco, на  створках установить детский замком «PenKid».

- Конструкции окон ОК5,ОК5н,ОК5.2,ОК5.2н,ОК6,ОК6.2,ОК6.2н,ОК7,ОК7н,ОК8,ОК9,ОК10,ОК11,ОК12,ОК13,ОК13н с приточными клапанами Air Box.

- На конструкциях ОК4,Ок5,ОК5н,Ок5.2,ОК5.2н,ОК6,ОК6.2,ОК6.2н,ОК7,ОК7н,ОК8,ОК8н,ОК9 добавить (продлить) нижние горизонтальные импоста по согласованию.

- Герметизацию монтажной пены выполнить согласно ГОСТ, наружная часть паропроницаемая саморасширяющая уплотнительная лента (ПСУЛ) и  нащельник внутренняя часть СТИЗ В или аналогами, не менее чем в 2 прохода.

- Крепления отливов осуществлять в 2 плоскостях, к оконному профилю и наружным стенам по торцам, оцинкованным крепежом.

- Расположить ручки открывания створок витражей на уровне 1200-1500 мм от у.ч.п.

На всех оконных блоках 1 этажа .Высота до ручки 1730мм от чистого пола.На всех оконных блоках свыше 2 этажа высота до ручки 1680 мм от чистого пола.

- Открывание окон и дверей балконных пар указано на схемах. Все изделия для заполнения замаркированы на планах отделочных работ.

- Крепление оконных блоков выполнить согласно технологической карты, разработанной подрядчиком.

- Подоконники выполнить шириной 300-400 мм (уточнить по месту). Цвет ПВХ -белый.

- Отлив для 1-23 этажа 100-200 мм (уточнить по месту), цвет соответствует цвету профиля.

- Предоставить любую выбранную конструкцию, на любом этапе для контрольного распила и проверки качества. Выполнить «демо» окно для демонстрации и согласования с заказчиком .

Сроки выполнения: начало – июнь  2023   г., конец – 30 сентября  2024 г.

| Генеральный директор ООО «фирма «КОМ-БИЛДИНГ» | Дробаш М.Ю.____________ Подрядчик_______________ |
| --- | --- |